MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ I  NĂM HỌC 2023-2024

Môn: CÔNG NGHỆ - LỚP 8

| TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức |  |  |  |  |  |  |  | Tổng |  | % tổng điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nhận biết |  | Thông hiểu |  | Vận dụng |  | Vận dụng cao |  | Số CH |  |  |
|  |  |  | Số CH | CH | Số CH | CH | Số CH | CH | Số CH | CH | TN | TL |  |
| 1 | 1. Vẽ kĩ thuật | 1. Một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật (1 tiết) | 1 | C1 | 1 | C15 |  |  |  |  | 2 |  | 6,7% |
|  |  | 2. Hình chiếu vuông góc (3 tiết) | 1 | C7 |  |  | 1 | C2 |  |  | 2 |  | 6,7% |
|  |  | 3. Bản vẽ chi tiết (2 tiết) |  |  | 1 | C13 | 2 | C8,C9 |  |  | 3 |  | 10% |
|  |  | 4. Bản vẽ lắp (2 tiết) | 1 | C10 |  |  | 1 | C5 |  |  | 2 |  | 6,7% |
|  |  | 5. Bản vẽ nhà (2 tiết) | 1 | C4 | 1 | C2TL |  |  |  |  | 1 | 1 | 23,3% |
| 2 | 2. Cơ khí | 6. Vật liệu cơ khí (2 tiết) | 1 | C1TL | 1 | C3 | 2 | C6,C11 |  |  | 3 | 1 | 30% |
|  |  | 7. Truyền và biến đổi chuyển động (3 tiết) | 2 | C12,14 |  |  |  |  | 1 | C3TL | 2 | 1 | 16,6% |
| Tổng |  |  | 7 |  | 4 |  | 6 |  | 1 |  | 15 | 3 |  |
| Tổng điểm |  |  | 4 điểm |  | 3 điểm |  | 2 điểm |  | 1 điểm |  | 5 | 5 | 10 |
| Tỉ lệ (%) |  |  | 40% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 50% | 50% | 100% |

BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: CÔNG NGHỆ 8

| TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá | Số câu hỏi theo mức độ đánh giá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao |
| 1 | Vẽ kĩ Thuật | 1. Một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật | Nhận biết: Gọi tên được các loại khổ giấy. Nêu được một số loại tỉ lệ. Nêu được các loại đường nét dùng trong bản vẽ kĩ thuật. | C1 |  |  |  |
|  |  |  | Thông hiểu: Mô tả được tiêu chuẩn về khổ giấy. Giải thích được tiêu chuẩn về tỉ lệ. Mô tả được tiêu chuẩn về đường nét. Mô tả được tiêu chuẩn về ghi kích thước. |  | C15 |  |  |
|  |  | 2. Hình chiếu vuông góc | Nhận biết: Trình bày khái niệm hình chiếu. Gọi được tên các hình chiếu vuông góc, hướng chiếu. Nhận dạng được các khối đa diện. Nhận biết được hình chiếu của một số khối đa diện thường gặp. Nhận biết được hình chiếu của một số khối tròn xoay thường gặp. Trình bày được các bước vẽ hình chiếu vuông góc một số khối đa diện, tròn xoay thường gặp Kể tên được các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. Nêu được cách xác định các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. | C7 |  |  |  |
|  |  |  | Thông hiểu: Phân biệt được các hình chiếu của khối đa diện, khối tròn xoay. Sắp xếp đúng vị trí các hình chiếu vuông góc của một số khối đa diện thường gặp trên bản vẽ kỹ thuật. Sắp xếp đúng vị trí các hình chiếu vuông góc của một số khối tròn xoay thường gặp trên bản vẽ kỹ thuật. Giải tích được mối liên hệ về kích thước giữa các hình chiếu. Phân biệt được các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. Sắp xếp được đúng vị trí các hình chiếu vuông góc của vật thể trên bản vẽ kĩ thuật. Tính toán được tỉ lệ để vẽ các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. |  |  |  |  |
|  |  |  | Vận dụng: Vẽ được hình chiếu vuông góc của một số khối đa diện theo phương pháp chiếu góc thứ nhất. Vẽ được hình chiếu vuông góc của một số khối tròn xoay thường gặp theo phương pháp chiếu góc thứ nhất. Vẽ được hình chiếu vuông góc của một vật thể đơn giản. Ghi được kích thước đúng quy ước trong bản vẽ kĩ thuật. |  |  | C2 |  |
|  |  | 3. Bản vẽ chi tiết | Nhận biết: Trình bày được nội dung và công dụng của bản vẽ chi tiết. Kể tên các bước đọc bản vẽ chi tiết đơn giản. Thông hiểu: Mô tả được trình tự các bước đọc bản vẽ chi tiết đơn giản. Vận dụng: Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản theo đúng trình tự |  | C13 | C8,C9 |  |
|  |  | 4. Bản vẽ lắp | Nhận biết: Trình bày được nội dung và công dụng của bản vẽ lắp Kể tên các bước đọc bản vẽ lắp đơn giản. Thông hiểu: Mô tả được trình tự các bước đọc bản vẽ lắp đơn giản. Vận dụng: Đọc được bản vẽ lắp đơn giản theo đúng trình tự các bước. | C10 |  | C5 |  |
|  |  | 5. Bản vẽ nhà | Nhận biết: Nêu được nội dung và công dụng của bản vẽ nhà. Nhận biết được kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà. Trình bày được các bước đọc bản vẽ nhà đơn giản. Thông hiểu: Mô tả được trình tự các bước đọc bản vẽ nhà. Vận dụng: Đọc được bản vẽ nhà đơn giản theo đúng trình tự các bước. | C4 | C2TL |  |  |
| 2 | Cơ khí | 6. Vật liệu cơ khí | Nhận biết: Kể tên được một số vật liệu thông dụng. Nêu được các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí Thông hiểu: Mô tả được cách nhận biết một số vật liệu thông dụng. Vận dụng: Nhận biết được một số vật liệu thông dụng. | C1TL | C3 | C6,C11 |  |
|  |  | 7.Truyền và biến đổi chuyển động | Nhận biết: Trình bày được nội dung cơ bản của truyền và biến đổi chuyển động. Trình bày được cấu tạo của một số cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động. Trình bày được nguyên lí làm việc của một số cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động. Thông hiểu: Mô tả được quy trình tháo lắp một số bộ truyền và biến đổi chuyển động. Vận dụng: Tháo lắp được một số bộ truyền và biến đổi chuyển động. Vận dung cao: Tính toán được tỉ số truyền của một số bộ truyền và biến đổi chuyển động. | C12, C14 | C12 |  | C3TL |
| Tổng: |  |  |  | 7 | 4 | 6 | 1 |

| PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY TRƯỜNG PTDTBT –THCS TRÀ DƠN | ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024 Môn: CÔNG NGHỆ 8 |
| --- | --- |
| ĐỀ CHÍNH THỨC |  |
|  | Thời gian: 45 phút. (Không kể thời gian giao đề) |

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)

Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…)

Câu 1. Khổ giấy A4 là khổ giấy có kích thước:

A. 841 x 594.		B. 594 × 420.		C. 420 x 297.			D. 297 × 210.

Câu 2. Trên bản vẽ kĩ thuật, hình chiếu bằng nằm ở vị trí:

A. Bên trái hình chiếu đứng.		B. Bên phải hình chiếu đứng.

C. Trên hình chiếu đứng.			D. Dưới hình chiếu đứng.

Câu 3. Đâu là sản phẩm làm từ chất dẻo nhiệt?

A. Túi nhựa, chai nhựa.			B. Chi tiết máy: lớp lót ống, trục bánh xe.

C. Săm, lốp.					D. Chất thay thế chống vỡ.

Câu 4. Nội dung nào trong bản vẽ cho chúng ta biết về số phòng, số cửa trong nhà?

A. Khung tên.	 B. Các bộ phận.	C. Kích thước.		D. Hình biểu diễn.

Câu 5. Quan sát hình sau và cho biết trình tự tháo của bộ giá đỡ:

A. 1 - 2 - 3 – 4.				 B. 1 - 4 - 3 – 2.

C. 2 - 1 - 4 – 3.				 D. 4 - 3 - 2 – 1.

Câu 6. Hãy cho biết lõi dây điện được làm từ vật liệu kim loại nào?

A. Thép.		B. Đồng.		 C. Gang.			 D. Nhựa.

Câu 7. Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là:

A. Hình chiếu	B. Vật chiếu.		C. Mặt phẳng chiếu.		D. Vật thể.

Sử dụng bản vẽ chi tiết gối trụ sau để trả lời các câu hỏi 8 – 9.

Câu 8. Bản vẽ gối trụ được vẽ theo tỉ lệ nào?

A. 1 : 2.		 B. 2 : 1.		 C. 1 : 1.		 D. 9 : 1.

Câu 9. Yêu cầu kĩ thuật về xử lí bề mặt là:

A. Làm cùn cạnh sắc.			 B. Tôi cứng bề mặt.

C. Làm nhọn cạnh sắc.			 D. Tôi mòn bề mặt.

Câu 10. Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung?

A. 2.			 B. 3.			 C. 4.			 D. 5.

Câu 11. Hãy cho biết áo mưa được làm từ vật liệu nào?

A. Chất dẻo nhiệt.				 B. Chất dẻo nhiệt rắn.

C. Cao su.					 D. Nhựa.

Câu 12. Với bộ truyền động ăn khớp, đĩa xích, bánh răng có số răng nhiều hơn thì quay với tốc độ

A. nhanh hơn.	B. chậm hơn.		 C. bằng nhau.	 D. không kết luận được.

Câu 13. Nội dung phần “vật liệu” thuộc trình tự đọc nào?

A. Khung tên.				 B. Hình biểu diễn.

C. Kích thước.				 D. Yêu cầu kĩ thuật.

Câu 14. Cấu tạo bộ truyền động xích gồm mấy bộ phận?

A. 1.			B. 2.			 C. 3.			 D. 4.

Câu 15. Trên bản vẽ kĩ thuật, nét liền mảnh được dùng để

A. vẽ đường bao thấy, cạnh thấy.

B. vẽ đường bao khuất, cạnh khuất.

C. đường kích thước, đường gióng.

D. vẽ đường tâm, đường trục.

B. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm) Vật liệu cơ khí bao gồm những loại nào? Em hãy nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí?

Câu 2. (2,0 điểm) Trình bày nội dung đọc bản vẽ nhà theo đúng trình tự các bước?

Câu 3. (1,0 điểm) Cho bộ truyền động đai sau: bánh dẫn 1 có đường kính 80 cm, bánh bị dẫn 2 có đường kính là 40 cm.
a) Tính tỉ số truyền i của bộ chuyển động đai?
b) Hãy xác định tốc độ quay của bánh bị dẫn 2. Biết rằng bánh dẫn một quay với tốc độ 16 vòng/phút.

---HẾT---

*Lưu ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu .

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024

Hướng dẫn chấm môn Công nghệ 8

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

1 đáp án đúng ghi 0,33 điểm; 3 đáp án đúng ghi 1,0 điểm.

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án | D | D | A | B | D | B | A | C | B | C | A | B | A | C | C |

B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

| Câu | Hướng dẫn chấm | Biểu điểm |
| --- | --- | --- |
| Câu 1. (2,0 điểm) | - Vật liệu cơ khí bao gồm các nguyên vật liệu dùng trong ngành cơ khí để tạo nên các sản phẩm. ### - Vật liệu cơ khí có các tính chất cơ bản như: tính chất cơ học, tính chất vật lí, tính chất hóa học và tính chất công nghệ. | 1,0đ 1,0đ |
| Câu 2. (2,0 điểm) | Trình tự đọc; Nội dung đọc. 1.Khung tên; -Tên gọi ngôi nhà. -Tỉ lệ. 2. Hình biểu diễn; -Tên gọi các hình biểu diễn. 3.Kích thước; -Kích thước chung. -Kích thước từng phận.. 4.Các bộ phận; -Số phòng -Số cửa đi và cửa sổ. -Các bộ phận khác. | 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ |
| Câu 3. (1,0 điểm) | a. Tỷ số truyền i = D2/D1 = 40/80 = 0,5 b. Tốc độ quay của bánh bị dẫn i = n1/n2 => n2 = n1/i = 16/0,5 = 32 vòng/phút | 0,5đ 0,5đ |

Đối với HSKT: chỉ yêu cầu làm được 9 câu TNKQ và 1 câu tự luận (khuyến khích học sinh làm những câu còn lại).

TM.Hội đồng duyệt đề thi          Tổ chuyên môn            Người ra đề

P.Chủ tịch

Lê Thị Thanh Thủy